参考答案

一、填空题

1.  热噪音，冲击噪音；

2.  信用量；

3.  255.255.255.0；

4.  表示层，语法传送，语法协商，连接管理；

5.  面向连接，面向不连接；

6.  信息帧，监控帧，无编号帧；

7.  20，60；

8.  GOV；

9.  32；

10.  50，80；

11.  循环式（或令牌总线）。

二、选择题

1.  B；

2.  A；

3.  C；

4.  D；

5.  A；

6.  D；

7.  D；

8.  D；

9.  D；

10.  B；

三、判断题

1.  错。应小于8。

2.  对。

3.  错。令牌总线虽属于广播式信道，但它访问介质的控制策略采用的是循环方式，而不是竟爭方式，所以不会有冲突发生。

4.  错。使用虚电路要有三个阶段：建立、维持、释放链路。数据报不要，所以传输的数据量较少时使用数据报比虚电路效率要高。

5.  对。

四、简答题

1.  20M波特。因为802.3-LAN采用的是曼码，它在每一位时中间都有跳变，对于每一位的传输即要发生两次跳变，故10M速率的波特率为20M波特。

2.  208.44.24 .10属于C类网络。

3.  最多有1022个主机，因为子网掩码有22位“ 1 ”，主机号共10位，可有1024个主机号，但10个“0”和10个“1”不能用，故有1022个。

4.  使通信双方确信对方存在；协商任选参数（如Q0S，TPDUDE1 长度，窗口大小等）；分配传输实体资源（如缓冲区等）。

5.  Integer 36和Octet String‘CD' 分别是： 00000010 00000001 00100100和00000100 00000010 01000011 01000100。

五、综合题

2.  CRC码为1001 。

3.  相当于40米。

4.  7.324兆位/秒。

5.

|  | 最短路长 | 出线 |
| --- | --- | --- |
| A | 5 | A |
| B | 10 | A |
| C | 8 | C |
| D | 13 | A |
| E | 15 | A |
| J | 0 | — |